СТРУКТУРА МЕНЮ 3Та5

МЕНЮ

УСТАНОВКИ  - SET

—— ЗАГОЛОВОК СТАНЦИИ / STATION NAME ST Numb/hi  - ввод номера станции/высоты тахеометра

—— УСТАНОВКИ ПИКЕТА / SET P Numb/hr – ввод номера точки/высоты отражателя

—— ВЫБОР РЕЖИМА / DISP – выбор шаблонов дисплея

—— ВВОД T.P  / SET T.P – ввод метеоданных

—— ВВОД Hao / SET Hao – ввод значения дирекционного угла

—— Cотражатель / Crefl – ввод постоянной отражателя

ТЕСТ - TEST

—— УРОВЕНЬ / LEVEL -  индикация углов наклона вертикальной оси       -5’ 	+5’

—— АККУМУЛЯТОР / BATTERY – индикация напряжения источника питания     6,5 – 8,6

ПРОГРАММЫ  - PROG

—— СВОБОДНАЯ СТАНЦИЯ / FREE STATION – определение координат станции

—— ОКРУГЛ. ЗАСЕЧКА – обратная угловая засечка                 / ORIENTATION – выбор опорного направления

—— ОРИЕНТАЦИЯ – ориентирование тахеометра относительно    / GET COORD – ввод координат станции

исходного дирекционного угла

—— ВЫНОС ТОЧЕК / SETOUT – вынос запроектированной точки в натуру

—— НЕВИДИМАЯ ТОЧКА / INVISIBLE POINT – определение координат невидимой точки

объекта  прямоугольной формы

—— ПЛОЩАДИ / CALC AREA – вычисление площади земельного участка

—— НЕДОСТ. ВЫСОТА / TIE HEIGHT –определение высоты недоступной точки

—— НЕДОСТ. РАССТОЯНИЕ / TIE DISTANCE – измерение недоступных расстояний

КОНФИГУРАЦИЯ - CONFIG

—— ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ / UNITS – выбор единиц измерения	Углы     360S     360D    Гоны

Duсm      м          мм

—— ПАРАМЕТРЫ / PARAMETER – выбор измерения вертикальных углов	VA      VZ-180  VZ-360

или зенитных направлений

—— РЕЖИМ-ДИСТ / REGIME DIST – режим измерения расстояний	D       Dбыстр.   Dслеж.

—— КОНТРАСТ / CONTRAST – регулировка контрастности дисплея

—— ПОДСВЕТКА / LIGHT – режим подсветки сетки нитей зрительной трубы

—— КОД / CODE P – ввод кода станции

—— ВКЛ/ВЫКЛ / ON/OFF – включение/выключение датчика наклона или режима

измерения расстояний без измерения углов

—— ПРОГРАММИРОВАНИЕ / LOAD – технологический режим

КАРТА ПАМЯТИ - UTILITIES

—— ПРОСМОТР / VIEW – просмотр измеренных величин

—— ПОИСК / FIND – поиск блока с результатами измерений

—— ПЕРЕДАЧА ФАЙЛА / SEND FILE – передача информации из карты памяти в ПК

—— СВЯЗЬ С PC / TOOLS – обмен данными с компьютером

—— УДАЛЕНИЕ / ERASE – очистка карты памяти/удаление файлов                                     Код  1991      Ввод

—— СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ / BAUD RATE – выбор скорости передачи данных в ПК	4800

—— РЕДАКТИРОВАНИЕ / EDIT – изменение данных  в карте памяти

РЕЖИМ Т – REGIME T

—— ДИСТ Т / DIST T – технологический режим

—— НАВЕДЕНИЕ / SIGHT TARGET – режим наведения на цель

—— КОНСТАНТЫ КВАРЦА / QUARTZ CONSTANTS – проверка значений частотной

поправки дальномера

—— КОНТРОЛЬ ЧАСТОТЫ / FREQUENCY CONTROL – проверка масштабной частоты	30 Гц

—— КОНТР. ОТСЧЕТ / CONTROL DIST – проверка поправки дальномера

КАЛИБРОВКИ - CALIB

—— ПОГРЕШНОСТИ УГЛОВ / ANGLE INDEX – коллимационная погрешность,

место нуля вертикального круга, индекс датчика наклона

—— ПОСТОЯННАЯ УРОВНЯ / LEVEL CONSTANTS - технологический режим

—— ПОСТОЯННАЯ УГЛОВ / ANGLE CONSTANTS - технологический режим

—— ПРОСМОТР КОНСТАНТ / VIEW A-CONSTANTS - технологический режим